| ARAMA KURTARMA MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Malzeme Adı | Özellikleri | Adet |
| 1 | Koruma Güvenlik Kaskı ve Gözlüğü | Yangın, deprem ve diğer afetlerin kurtarılması için profesyonel koruyucu kask. Anti-vuruş, anti-darbe ve aşınmaya dayanıklı, ısı radyasyonunu ve ışık radyasyonunu önlemenin güçlü etkisi, ayrıca zararlı sıvının sıçramasını önler. 3Farlar ve gözlüklerle donatılmış, acil kurtarma sırasında güvenliği artırın. İyi havalandırma için kaskın üst kısmında havalandırma delikleri vardır. Aerodinamik yarım kask tasarımı, 260 5 yüksek sıcaklık testinden sonra belirgin deformasyon ve hasar yok. Kalite poliamid elyaf kabuk, kask genel olarak ısı direnci, şok emilimi ve alev direnci açısından test edilmiştir. Kask üstü çift korumalıdır ve belirgin bir yansıtıcı işarete sahiptir. Kask üstü, başın üst kısmını dış kuvvetlerden etkili bir şekilde koruyabilen ve yüksek sıcaklıkları engelleyebilen altı katmana kadar yangın ve ısı yalıtım tamponuna ve maksimum koruma için ultra yüksek basınçlı polyestere sahiptir. Astar düğmesi, kaskın boyutunu ayarlamayı kolaylaştırır, kayış, farklı kafa boyutlarına uyacak şekilde 53cm-63cm aralığında serbestçe ayarlanabilir. Üst kayış tasarımı kafayı serin tutar ve üst ped rahattır ve çıkarılması kolaydır. Çıkarılabilir özel bir boyun şalı ile donatılmıştır ve çene kayışı, kolay boyut ayarı için alev geciktirici kumaştan yapılmıştır. | 35 |
| 2 | Balık Kafa Lambası Pilli Fener | 3 W Led 40 saat aydınlatma imkânı Kızaklı zoom özelliği Esnek lastiği sayesinde kolay sabitleme özelliği 3 adet AAA pille çalışır. Pratik Açma/Kapama düğmesi Kolay kullanılabilen pil yuvası. Oynar başlık kolaylığı Tasarruflu pil harcama özelliği Her LED'in ömrü 100,000 saattir. Paket İçeriği: 1 adet Power Led Zoomlu Kafa Feneri. | 35 |
| 3 | Reflektörlü İkaz Yeleği | Polyester Kumaş Çok Fonksiyonlu Cepler Birinci Kalitede Kumaş 3mm Reflektör Standart Beden Renk turuncu Kolay giyilebilir ve çıkarılabilir özellikte | 50 |
| 4 | Arama Kurtarma Botu | LOWA Z-8N GTX C BOT; konforlu ve rahat bir bot modeli. Zorlu arazi koşullarına dayanıklıdır. Optimum stabilite ve destek sağlaması amacıyla dayanıklı bufalo derisi kullanılmıştır. Dayanıklı ve hafiftir. Suya dayanıklı ve nefes alabilir GORE-TEX® astara sahiptir. Lowa kauçuk tabanı sayesinde çeşitli yüzeylerde mükemmel tutuş için tasarlanmış taban yüzeyine sahiptir. Taban kısmında kullanılan dayanıklı PU malzemesi sayesinde üst düzey yastıklama ve stabilite sağlar. Teknik Özellikleri: Dış Kısmı: Bufalo derisi 2,0 – 2,2 mm Taban: Lowa Tactical Z Trac®Kopça: Kapalı kopça Üst Yüksekliği: 175/210 mm Ağırlık: 1430 gr. | 35 |
| 5 | Dizlik ve Dirseklik Set | - Lastik cırt cırtlı bantları ile boyu kolayca ayarlanabilir. - Yumuşak kumaşı ve nefes alan filesiyle eklemleri saran, oldukça rahat destek. - Darbelere karşı köpük destekli ABS esnek dış yüzey. - İç kısım %100 EVA şok önleyici destek - Ter emici pedlerle desteklenmiş hava alabilen iç kısım. - Dış Kumaş 100% Polyester 630/D. - Azami hareket kabiliyeti ve koruma için özel tasarım - Yüksek direnç ve esnek yapı - Hızlı kullanım için çabuk bağlantı cırtları mevcuttur. | 35 |
| 6 | Arama Kurtarma Elbisesi | Üst mont, pantolon ve çıkarılabilir ısı yalıtım içliğinden oluşmaktadır. Su ve rüzgâr geçirmez, nefes alır kumaştan imal edilmektedir. Dış kumaş ISO 811 Standartlarına göre 10.000 mm. su sütunu basınçta su geçirmez özelliktedir. Dikiş yerleri kaynak bantlı olup; dikiş yerlerinden de su geçirmez özelliktedir. EN 471 Standartlarında yüksek görünebilme özelliğinde olan reflektifler kullanılmaktadır. Soğuk ortamlarda vücudu korur ve esnek ve rahat çalışma olanağı sağlar. Kumaşta bulunan membran sayesinde nefes alabilme özelliğinden dolayı teri dışarı atar. Dış kumaş yüksek sürtünme ve kopma mukavemetine sahiptir. | 35 |
| 7 | Şişme Atel Seti | Donanımı .ayak-Bilek atel .kol- Bilek atel .uzun bacak atel .kısa bacak atel . Uzun kol atel .kısa kol atel . Şişirme pompası . Özel taşıma çantası | 3 |
| 8 | Harnes Emniyet Kemeri Bağlama | Singingrock Profi Worker 3D Speed Full Body Harness Endüstriyel. PROFI WORKER 3D Speed İş konumlandırma, düşme durdurma ve iş kısıtlama durumları için de uygundur. Ağırlık: 1777 g [boyut M/L] (± 15 g) - 62,68 oz (± 0,5 oz). Boyut: S, M/L, XL. Maks. Taşıma: 150 kg. | 3 |
| 9 | Kombine İlk Yardım Seti | Plastik Çantalıdır. Darbelere Dayanıklıdır. İsterseniz Portatif İsterseniz Duvara Montaj Yaparak Kullanabilirsiniz. Üstten Kilitlidir. Duvar Montajı İçin Kiti Bulunmaktadır. Kutunun İçerisinde İki Adet Bölme Vardır. Çanta Boyutları: Boy: 30 cm / Eni: 20 cm / Yükseklik: 12 cm SARGI BEZİ 5cm x 150cm 2 AD. SARGI BEZİ 10cmx150cm 2 AD.STERİL GAZ KOMPRES 30cmx40cm 1 AD.STERİL GAZ KOMPRES 30cmx80cm 1 AD.ELASTİK BANDAJ 6cmx100cm 1 AD.FLASTER 2.5cmx500cm 1 AD.YARABANDI 20 AD.YAPIŞMALI YARAPEDİ 1 AD.HİDROFİL PAMUK 50 GR 1 AD.TEK KULLANIMLIK ELDİVEN AD.BANDAJ MAKASI EĞRİ UÇLU 1 AD.ÇENGELLİ İĞNE 12 AD.ANINDA HAZIR SOĞUK KOMPRES 1 AD.OTOMATİK TURNİKE KLİPSLİ 1 AD.CIMBIZ 1 AD.ANTİSEPTİK SOLÜSYON 50 ML 1 AD.OKSİJENLİ SU 100 ML 1 AD.SUNİ SOLUNUM MASKESİ 1 AD.ALKOLLÜ MENDİL 1 AD.ALKOLSÜZ TEMİZLEME MENDİLİ 1 AD.İLKYARDIM CEP KİTABI 1 AD.VİDA 2 AD. PLASTİK DUBEL 2 AD | 3 |
| 10 | Beton ve Demir Kesme Testeresi | Daha çok yol yapımı ve inşaat işlerinde en zorlu işler için özel olarak tasarlanmış olan metal ve beton kesme makinaları güçlü motorları ve özgün tasarımlı filtreleme yapıları ile yüksek tozlu ortamlarda sorunsuz çalışma sağlar. Dönebilir kesme dirseği sayesinde dar alanlarda erişimi kolaylaştırır. Filtreleme sistemi, 3 katmanlı sünger ön filtre elemanına ek olarak kâğıt ve naylon ağlı elamanlardan oluşur. Bu yapı sayesinde her koşulda eşsiz performansı ile dikkat çeker. Bobininde elektronik hız düzenleyicisi (guvernör) bulunmaktadır. Oleomac 963TTA model makinamız 150 mm kesme derinliğine sahip benzinli beton ve metal kesme makinasıdır. Motor 2 zamanlı Oleo-Mac markadır. Motorun gücü 5,5 beygirdir. Dakikada maksimum 6000 rpm yapar. Motor silindir hacmi 80,7 cc’dir. Hava filtresi atmosferik krank tipi rulmanlıdır. Ateşleme sistemi elektroniktir. Çalışma sistemi ipli starter’dır.Net ağırlığı 11.4 kilogramdır. | 1 |
| 11 | Beton Kırıcı (29.5 Kilo) | BOSCH GSH 27 VC Kırıcı 2000 Watt 29.5 Kg Optimum kullanım: Optimum kullanım için yumuşak tutamak ve alçak ağırlık merkezine sahip ergonomik tutamaklar Kaymaz yüzey el aletinin devrilmesini önler BOSCH GSH 27 VC Kırıcı Teknik Özellikleri Giriş gücü 2.000 W Darbe enerjisi 62 J Elektrik voltajı : 220 Volt Yaylı tip kollar Nominal devir sayısında darbe sayısı 1000 bpm Kablosuz ağırlık 29,5 kg Uç girişi 28 mm altıgen şaft vidalama ucu BOSCH GSH 27 VC Kırıcı | 1 |
| 12 | Kesme Ayırma Makası | Rehobot model kodu: DHK35/200Kesme – Ayırma – Çekme bir arada Kesme kapasitesi 28.3 tn – 277 kN Ayırma kapasitesi 3 tn – 35 k. N Çene açıklığı 200mm maksimum Çift etkili hidrolik sistem, 800 bar Harici hidrolik güç ünitesiyle çalışır. Arama kurtarma işlerine uygundur. Cihaz komple 10 kg ağırlığındadır. Menşei İsveç, üretici Rehobot AB Teknik destek Surkon tarafından sağlanır. | 1 |
| 13 | Hidrolik Kurtarma Silindirleri | - 3 tons Bidirectional hidrolik silindir İç çapı: 50mm Dış çap: 60mm Çubuk çapı: 28mm Pin delik çapı: 20mm İtme: 3 ton Liman: M18 * 15 Ambalaj boyutu: 50*50*18cm Ağırlık: 9kg | 3 |
| 14 | Arama Kurtarma ipi | Bu jüt ipi, halat çekme veya tırmanma yarışmaları, sarma, bağlama ve zincirleme gibi çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılabilir. PREMIUM MALZEME: Bu jüt ipi, aşınmaya, suya ve kaymaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli polyesterden yapılmıştır. GÜÇ İÇİN TASARLANMIŞTIR: Bu jüt ipinin yük kapasitesi yaklaşık 1200 kg'dır. Ve esnek tasarımı ile düğüm atabilirsiniz. KULLANIMI KOLAY: Halat hafiftir ve suda yüzebilir, bu nedenle' taşıması ve kullanması kolaydır. | 3 |
| 15 | Personel Vinç Sistemi | Çekme kuvveti: 1130 kg (2500lbs).Sağlam geri tepme kilidi Zorlu uygulamalar için uygun fiyatlara yüksek kalite İleri ve geri sarmalı otomatik fren dahil Ağırlık: Yaklaşık 4,9 kg; Kemer uzunluğu: 10 m | 3 |
| 16 | Jeneratör | Model: HK 7500 M/MS Motor: GX 390 Motor Tipi: Benzinli, 4 Zamanlı, Tek Silindirli Motor Ağırlığı (kg): 31 Çap x Strok (mm): 88 x 64 Yağ Kapasitesi (lt): 1,1 Sıkıştırma Oranı: 8,0:1 Maks. Güç (BG@d/dk): 13,0 @ 3.600 Silindir Hacmi (cm3): 389 Soğutma Sistemi: Cebri Hava Soğutmalı Ateşleme Sistemi: Transistörlü Manyeto Çalıştırma: İpli + Marşlı Yakıt Depo Kapasitesi (lt): 19,5 Yakıt Tüketimi (lt/h): 3,2 Frekans (Hz): 50 Gerilim - AC (+-%5) (V): 230 Maks. Çalışma Gücü (KVA): 7,5 Sürekli Çalışma Gücü (KVA): 6,8 Sürekli Çıkış Gücü (Amp): 30 Alternatör Tipi: Monofaze Alternatör Ağırlığı (kg): 30 Gürültü Seviyesi -ISO8528-10 (dB): 103-104.Boyutlar (U x G x Y) (cm): 78x62x73 Kuru Ağırlık (kg): 108 | 1 |
| 17 | Makara Sistemi | - Kapalı rulmanlı (Ball bearing) çelik makarası sayesinde çok uzun ömürlüdür. - Palanga sistemleri ve ağır yük çekme işlerine uygun olarak geliştirilmiştir. - Endüstriyel alanda yük kaldırmak için ideal çözüm sunar. - 1 Ton yük kullanımı içindir. | 2 |
| 18 | Hava Kompresörü | 100L/min. -3.5cfm-Dive 225 Bar Firefighting 330 Bar-00*380*420mm 46 Kg-5- 45 ºC 2 micron paper - 25 micron polyester | 1 |
| 19 | Hava Tüpü | Dolu Oksijen Tüpü 10Lt + Manometre + 2 MT Kanül set | 1 |
| 20 | Emniyet Halkaları | ### Çelik Set Halka Küpe ### Siyah Renk ### 6 Adet (3 Farklı Boy) | 3 |
| 21 | Çığ Arama Çubuğu | - Her biri 40 cm uzunluğunda 6 parçalı toplam 2.40 cm uzunluk - Çok hızlı kurulum için çelik kaplama iç kablo - S.L.F. kumaşa sahip koruma çantası - Ağırlık: 180 gr. | 1 |
| 22 | Ağaç Kesme Testeresi | Güç HP : 3 HP GÜÇ ile rakiplerinden uzak ara önde! KVA : 2,1 KVA Devir : 8000 RPM Silindir Hacmi: 52 cc Zincir Boyu: 3 / 38 Diş Zincir Markası: New Sitil Professional Pala Boyu: 56 cm PRO Ağırlık: 6,4 kg Çalıştırma Sistemi: İpli Easy Start (Kolay Çalıştırma) Yağlama Mekanizması: Otomatik yağlama Pompası Egzoz Çıkış: Çift Çıkışlı Donma Önleyici Sistem: Mevcut Kullanım Kılavuzu: Mevcut (Türkçe) En iyi kesimi yapabilmesi için 3,25 - 36 diş kalın pala ve kalın zincir ile donatılmıştır. Benzinli .3 litre yakıt ile 4 - 6 ton arası ağaç kesimi yapabilir. | 1 |
| 23 | Travma Çantası | - Ön kısımda bulunan reflektör gece fark edilebilir hale gelmesi içindir. Omuzda taşımak için askı aparatı mevcuttur ve taşımayı kolaylaştırmaktadır. Travma çantası ileri derecede mukavemetli PVC lamine edilmiş sıvı geçirmeyen özel kumaştan imal edilmiştir. Birçok malzemeleri aynı anda taşımaya ve rahat erişim sağlamak için ergonomik bir tasarım esas alınmıştır. İlkyardım çantası içerisinde bulunan separatör sayesinde istenilen şekilde kişiye özel şekillendirilebilir ayrılabilir ek çanta ile daha küçük malzemeleri hızlı erişim elde edersiniz. Travma çantasının yan duvarları alt ve üst kapaklarında kullanılan pvc levhalar ile ezilme ve çökmelere karşı sağlamlaştırılmış olup levha üzerindeki eva ped ile yumuşak bir doku elde edilmiştir. Travma çanta dış çevresinde kullanılan reflektör ile gece fark edilmesi sağlanmıştır. Elde, omuzda ve sırtta taşımak için askı aparatı mevcuttur.1700 denye imperteks sıvı geçirmeyen kumaş kullanılmıştır.8 mm darbe emici eva ped 4 cm genişliğinde taşıma kemerleri Tip 10 fermuar5 cm reflektör 4 cm omuz taşıma askısı Çanta ölçüleri 55 x 30 x 35 cm | 3 |
| 24 | Flaşör | Kırmızı renkli Işığı Led Sabit Flaşör Bağlantı M03 ayaklı | 5 |
| 25 | El Feneri | Led Metal El Feneri Şarj Özelliği var | 10 |
| 26 | Eldiven | Pn Zebra Polyester Örme Nitril Eldiven Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir. Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir. Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar. Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır. Tırtıklı özel dokusu üstün kaydırmazlık özelliği sağlar. Turuncu, kırmızı ve mavi polyester örme üzerine siyah nitril kaplıdır. | 50 |
| 27 | Sedye | TM-C 3022 Sahra Sedye Sahra kullanımına uygundur. Gövde etial 61 alüminyum. PVC yatak platformu. Emniyet kemerleri. Dörde katlanır. Ölçüler En: 500 mm, Boy (açık): 1980 mm, Boy (kapalı): 1000 mm, Yükseklik: 180 mm Ağırlık: 7 kg Taşıma Kapasitesi: 150 kg | 3 |
| 28 | Toz Respiratörleri | - Üstün filtreleme özelliğine sahip, düşük solunum direncini desteklemesiyle birlikte 3M C111, güvenliği ve konforu bir arada sunan toz maskesidir. Buğu yapmaz özellik taşır. FFP1 korumasının gerekli olduğu alanlarda ve birçok endüstriyel çalışma ortamında kullanımı uygundur. Genel Özellikleri FFP1 koruma sınıfı toz maskesidir. Ventilli solunuma sahiptir. Konik tasarımlıdır. Sıvı ve toz partiküllerine karşı koruma sağlar. Maskenin yüze tam uyum gösterecek şekilde takılmasını sağlayan dış bükey şekil, burun köpüğü, burun klipsi ve ikiz kayış tasarımı özelliklerine sahiptir. Sıcak ve nemli koşullarda yüz bölgesindeki ısı oluşumunu engelleyici soluk verme valfi, buğu durumlarını önleyicidir. | 50 |
| 29 | Kurtarma Destek Çantası | Lastik sibop sökücü, emniyet kemeri kesici, soyma/çıkartma edevatları, cam patlatma kalemi, esnek metal rulo metre, işaretleme kalemi, mini LED fener, çok amaçlı kesici kayış | 1 |
| 30 | # KESİCİ GENEL AMAÇLI (CU 4007 C – CORE GP) | Ürün numarası CU 4007 EN 13204 150.012.2 NFPA 1936 AC59B-3 Ağız Açıklığı mm 59 Maks. Kesme Gücü kN/t 220/22,4 Kullanıma Hazır Ağırlık kg 3,8. İçi Dolu Yuvarlak Demir mm 20 Led Aydınlatmalı Taşıma Kolu / Gömme Cıvata *. |  |
| 31 | Motorlu Güç Ünitesi # (SR 32 PC 2 W) | Ürün Numarası; 151.000.861. EN 13204 ¹; ÇİFT. NFPA 1936; √. Motor; PETTROL: 3.1 hp - 2.3 Kw. Pompa Tipi; 3 Aşamalı Aksiyel. Bağlanabilen Ekipman Sayısı; 2. Hortumların Uzunluğu - m; 2 x 20. Efektif Yağ Kapasitesi - cc; 4340. Kullanıma Hazır Ağırlık ² - kg; 68.7³. ¹ EN 13204: ÇİFT = Çift Ekipman Kullanımlı I ² Hidrolik ve Motor Yağı, Yakıt ve Kaplinler Dahil. ³ Hidrolik Yağ ve Kaplin(ler) Dahil. 3-AŞAMALI POMPA TEKNOLOJİSİ Hızlı müdahale için 2. aşamada daha fazla akış Ekipmanın daha kontrollü kullanımı için 3. aşamada daha düşük akış. GENİŞ HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ En büyük silindirler dahil herhangi iki ekipmanı aynı anda çalıştırabilecek miktarda yeterli yağ bulunur. KATLANABİLİR TEKERLEK SETİ Hızlı ve kolay taşıma sağlar. KATLANABİLİR TAŞIMA KOLLARI Kolay taşınır Kolay saklama / depolama için katlanabilir. HORTUM SARIMI İÇİN KATLANABİLİR KOL Aracınızdaki değerli depolama/saklama alanından tasarruf sağlar. Hızlı & kolay kullanım: kol dışarı açılır ve tek seferde kendini kilitler. HİDROLİK YAĞ SEVİYE GÖSTERGESİ Yağ seviyesi pompanın dışından kolay ve hızlı takip edilebilir | 1 |
| 32 | Hava Hortumları | Açıklama; Uzunluk; Ürün no.. Hava Hortumu AH 5 Y; 5 m; 350.570.022. Hava Hortumu AH 5 B; 5 m; 350.570.023. Hava Hortumu AH 5 O; 5 m; 350.570.030. Hava Hortumu AH 10 Y; 10 m; 350.570.027. Hava Hortumu AH 10 B; 10 m; 350.570.026. Hava Hortumu AH 10 O; 10 m; 350.570.031. | 1 |
| 33 | # MANUEL GÜÇ ÜNİTESİ / HAVA TAHRİKLİ ( AHS 1400 FDUC) | Güç Ünitesi – Hava Tahrikli; AHS 1400 FDUC. Ürün Numarası; 150.152.584. Bağlanabilen Ekipman Sayısı¹; 1. Maks. Hava Basıncı - bar; 8. Efektif Yağ Kapasitesi - cc; 1400. Kullanıma Hazır Ağırlık² - kg; 6.9. ¹ EN 13204: TEK = Tek Ekipman Kullanımlı I ²Hidrolik Yağ ve Kaplinler Dahil. | 1 |
| 34 | # CORE KOMBİ KESME AYIRMA (CT 5160) | Ürün Numarası; 150.012.330. EN 13204; CK45/468J-17.6. NFPA 1936; A8 B9 C8 D9 E9 F4. Ayırma Mesafesi mm; 468. Maks. Ayırma Gücü kN/t; 1860 / 189.7. Min. Ayırma Gücü (EN 13204’e göre) kN/t; 44.5 / 4.5. Maks. Kesme Açıklığı mm; 394. Maks. Kesme Gücü kN/t; 929 / 94.7. Maks. Sıkıştırma Gücü kN/t; 87.9 / 9. Maks. Çekme Gücü kN/t; 105 / 10.7. İçi Dolu Yuvarlak Demir mm; 40. Kullanıma Hazır Ağırlık kg; 17,6. Led Aydınlatmalı Taşıma Kolu / Gömme Cıvata; √ / √. #### GENİŞ AYIRMA MESAFESİ VE KESME AÇIKLIĞI - Uygulamada büyük esneklik sağlar. Daha geniş materyalleri keser ve ihtiyacınız olan tüm alanı yaratır. #### BENZERSİZ KAVRAMA DİŞİ - Kesim yaparken ekstra kavrama için, daha geniş materyalleri keserken bıçaklar tarafından geri itilmeyi önlemek için çıkarılabilir ayırma uçları. #### ÇIKARILABİLİR AYIRMA UÇLARI - İki uç arasındaki materyali ezmeden kesme işlemini tamamlamak için, parçaların kaybolmasını önlemek için yekpare olarak tasarlanmıştır. Tek elle hızlı bir şekilde çıkarılabilir. En iyi seviyede görüş için reflektörlüdür. | 1 |
| 35 | # Hortum Makara | Uzunluk 20 Metre Ölçüler 526x251x521 Ağırlık:19.4 kg | 2 |
| 36 | # Arama Kurtarma Aksesuarları | No; Ürün No.. 1; Kontrol Ünitesi HDC 12 olmalı; 350.182.095. 2; Kontrol Ünitesi HTC 12 olmalı; 151.002.137. 3; Basınç Düşürücü PRV 12 olmalı; 350.182.100. 4; İki Hava Tüpü Kullanmak için Konnektör olmalı; 350.582.430. 5; Hava Kontrol Seti ACS 12 olmalı; 350.182.125. 6; Güvenlikli Kapama Hortumu SOH 12 olmalı; 350.182.096. 7; Hava Tüpü 300 bar olmalı; 350.581.096. 8; Çekme / Kaldırma Halkaları Seti (2 adet) olmalı; 350.182.129. 9; Hava Adaptörü Seti AAS 12 olmalı; 151.000.223. 10; Kaydırma Pedleri Seti (3 adet) olmalı; 151.000.180. 11; Tutma Kayışı Seti (4 adet) olmalı; 151.001.194. | 1 |
| 37 | # Kaldırma Sistemi | Model; Ürün no.; Maks Kaldırma Gücü Kn/t; Maks. Kaldırma Yüksekliği mm; Ölçüleri (u x g x y) mm; Ağırlık kg. HLB 2; 350.321.021; 21 / 2.1; 94; 200 x 160 x 22; 0.7. HLB 6; 350.321.022; 55 / 5.6; 141; 285 x 245 x 22; 1.6. HLB 8; 350.321.023; 82 / 8.4; 179; 335 x 295 x 22; 2.1. HLB 11; 350.321.025; 110 / 11.2; 207; 403 x 325 x 25; 3.2. HLB 16; 350.321.026; 155 / 15.8; 236; 467 x 390 x 25; 4.5. HLB 21; 350.321.027; 210 / 21.4; 266; 517 x 440 x 25; 5.6. HLB 31; 350.321.028; 306 / 31.2; 321; 608 x 530 x 27; 8.6. HLB 38; 350.321.030; 370 / 37.7; 352; 662 x 585 x 27; 10. HLB 53; 350.321.031; 520 / 53; 411; 767 x 690 x 27; 15. HLB 63; 350.321.032; 620 / 63.2; 456; 827 x 750 x 27; 17. HLB 85; 350.321.034; 855 / 87.2; 550; 948 x 870 x 27; 23. HLB 96; 350.321.033; 940 / 95.9; 565; 987 x 910 x 27N; 25. | 1 |
| 38 | # Kaldırma Yastıkları | MODEL ÜRÜN NO KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜ AĞIRLIK HSB27; 151000948; 265/27; 170; 520x520x27; 9.2. HSB40; 151000949; 388/39,6; 170; 620x620x27; 13. HSB74; 151000950; 724/73,8; 170; 840x840x27; 23.8. HSB92; 151000951; 904/92,2; 170; 920x920x27; 28. | 1 |